HÁLÓZATI OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS IOT TECHNOLÓGIA beadandó

Hő és páratartalom mérés, kijelző oled display, adatgyüjtő:thingspeak.com

Készítette: Vaszily Zsolt, eqy2v4, Programtervező Informatikus Hallgató

Nyíregyházi Egyetem

2022

- Hozzávalók:

ESP-12 WEMOS D1 mini fejlesztői kártya

Wemos mini DHT11 hőmérséklet és páratartalom érzékelő shield

Wemos mini OLED 0.66 64x48

Wemos mini power shield

Számítógépünkre feltelepített Arduino fejlesztői környezet

- lépés: Környezet beállítása:

Miután feltelepítettük az Arduino IDE-t a számítógépünkre, elsőként fel kell installálni az ESP 8266 magot:

- Elindítjuk az ARDUINO IDE-t.

- A File menü Preferences almenüjében a lap alján az Additional boards manager URLs sorában hozzáadjuk a következő fájlt az IDE-hez:

'http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json' és az OK-ra kattintunk.

- Ezután a Tools menü Boards almenüjének Boards Manager almenüjére kattintunk.

- Bal oldalt kikeressük a listáról az ESP 8266 by ESP8266 Community-t és az Install gombra kattintunk.

- Tools menü Board ESP8266 (LOLIN)WEMOS D1 mini (clone) beállítása.

- Tools Flash Freqvecy 26MHz

- Tools CPU Frequency 80MHz

- lépés: https://thingspeak.com:

- Beregisztrálunk az  https://thingspeak.com oldalon.

- Készítünk egy új channelt:

Elmentjük a api keyt:

Működés közben:

Mérés adatgyüjtés:

A kiugró értékeknél kontakt hibás volt a DHT11.